# 室外移动柜台产品技术部分

一、室外银行营业亭技术要求

- 可供出租的室外银行营业亭必须符合GA38-2021《银行安全防范要求》，并取得公安部和国家认证认可监督管理委员会授权的第三方检测机构检测合格，并能提供检验检测报告。

- 室外银行营业亭严格按照《银行安全防范要求》（GA38-2021）要求设计、生产和质检。室外银行营业亭应设置现金业务区、非现金业务区、客户活动区、设备间、联动区、办公区、卫生间（选）等以满足银行日常基本业务开展需要。现金服务区应配置现金柜台，现金柜台应符合公安要求，非现金业务区场地满足设置低柜需求。

- 办公网络信息点位上，应预留不少于16路的带屏蔽千兆网络线；

- 监控信息点位上，应预留不少于21路的高清数字监控线；

- 报警信息点位上，应预留不少于7路的报警线；

- 总配电线，应预留不少于40米的YJV 3*10㎡电缆线；

- 发电机电线，应预留不少于5米YJV 3*10㎡电缆线，并配备防水航空插头，以适用于功率不小于10KW的发电机；

- 应预留不低于PZ 50级的独立市电配电箱、UPS配电箱，配电箱内应有防雷开关，各回路应符合GJ284-2012《金融建筑电气设计规范》。

- 办公区的办公家具应采用E0级环保板材制作。

- 室外银行营业亭空气质量不应含有甲醛等危害物，并提供第三方机构的室内空气质量检测报告。

- 室外银行营业亭应配置整体装配的新风系统，主要作用为在密闭结构中进行室内换气通风，控制空气污染物的传播与危害，实现室内外空气环境质量保证。

- 现金业务区应设防弹型防尾随联动门，门框钢板厚度≥2mm，门扇钢板厚度≥1mm，前、后门板间内衬加强筋厚度≥2mm；应符合国家标准GA576-2018《防尾随联动互锁安全门通用技术条件》，并能提供型式检验检测报告，联动门应配置门禁系统，以保证人员出入有记录。联动门不得直接对外，应在联动门外加装防盗门。

- 各出入口应配置甲级防盗安全门，门体上应加装防盗锁，防盗锁应符合GA/T 73-2015中B级的要求。

- 室外移动银行营业亭应配备照明等基础设施。

- 客户区、设备间、办公区均应配备独立空调。

- 设备间应配备灭火器。

- 设备间应配备机柜，容量应不低于22U。

- 室外移动柜台配备的吊耳，须满足GA1003-2012《银行自助服务亭技术要求》中规定的可拆卸标准。

- 内部物防设施，联动门，防盗门，现金柜台，防弹防砸玻璃应提供形式检验检测报告。

二、品质要求

1、供应商应为采购方提供符合国家标准和招标文件全部要求的临时网点，室外银行营业亭严格按照《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2021）要求设计、生产和质检。

2、供应商应对出租的室外银行营业亭的产品质量予以保证，应符合公安、消防、环保、卫生等主管部门关于设备使用条件强制性规定。出租设备符合安全标准，未被鉴定为危险设备。

3、供应商应对出租的室外银行营业亭及其占用范围内的使用权无任何产权争议及涉案纠纷，无任何被查封、冻结等禁止或限制转让、出租情形。

4、供应商出租的室外银行营业亭应出示设备的拥有权属证明，并保证出租设备不存在设定在先抵押权的情形。

5、供应商出租的室外银行营业亭使用性质符合租赁用途要求，不存在违反法律、法规关于设备使用条件强制性规定的情况。

# 临时室内拼装型银行营业亭产品技术部分

一、临时室内拼装型银行营业亭产品基本要求：

1.必须符合GA38-2021《银行营业场所安全防范要求》，并提供公安部和国家认证认可监督管理委员会授权的第三方检测机构出具的检测报告及证明材料。

2、实体严格按照《营业场所安全防范要求》（GA38-2021）要求设计、生产和质检。应设置现金业务区、业务办理区、客户等候区、设备间、联动区、办公区等区域以满足银行日常基本业务开展需要。现金业务区应配置2个现金柜台，业务办理区场地满足放置机具及低柜需求。

3、设备应配备联动门、整体柜台、防弹玻璃、照明等基础设施。报价包含初次运费、安装费。

4、供应商应对产品质量予以保证。符合公安、消防、城管、环保、卫生等主管部门关于设备使用条件强制性规定。设备符合安全标准，未被鉴定为危险设备。

5、所有设备及附属设施的吊装、安装、调试、拆除等费用均由供应商承担。

二、临时室内拼装型银行营业亭产品技术要求：

1、外观与标识：各部件表面应光滑、平整，与人体可能接触的部位不应有尖棱、毛刺、突出物。焊接部位不应有明显的焊渣、棱角。各种产品标牌、警示标识、图案和文字应清晰，安装位置合理且牢固。

2、墙体结构要求：在钢筋混凝土墙、砌体墙、装配式墙或4mm 钢板墙的基础上采用采用 a、b 两种方式之一予以加强防护:a.钢板防护，在墙体内侧加装公称厚度大于或等于 4mm的钢板，钢板强度应在0235及以上;b.钢筋网防护，钢筋公称直径应大于或等于14mm，网格间距小于或等于150mmx150mm，并与建筑主体可靠连接。

3、柜台主体结构要求：柜体采用钢板结构的，柜体前后两面应采用公称厚度大于或等于 8mm 的钢板，钢板强度应在Q235 及以上，钢板中间应用钢结构加强支撑(在高度及宽度方向小于或等于 400mm 的间隔上应有公称直径大于或等于 10mm的热轧带肋钢筋或公称厚度大于或等于 5mm的角钢支撑)并联接成柜体。单个柜体的长度应小于或等于1500mm、高度应大于或等于 800mm、厚度应大于或等于 240mm，柜体与地面或墙面应采用连接螺栓的方式在其内部牢固连接，所有螺栓连接的位置应隐藏、不易被拆卸，柜体每个连接面的螺栓数量应大于或等于 4个、螺栓规格 M12 及以上、埋入地面 (或墙体)的深度应大于或等于100mm。

4、收银槽要求：收银槽长度应小于或等于 300mm，宽度应小于或等于 200mm，深度应小于或等于 150mm(以槽底计算);收银槽底部为方形的，上部应安装推拉盖板;c)应在靠近柜员侧加装钢板 (公称厚度大于或等于 6mm的强度在 0235 及以上)或防弹钢板[能阻挡 1979 年式微型冲锋枪、1951年B式7.62mm 手枪弹(钢芯)]进行加强防护，加强钢板的长度应大于或等于 200mm、高度大于或等于15 0mm。

5、透明防护板及安装应符合下列要求:

a) 透明防护板的防弹性能应达到 GA 165-2016中3级A类及以上的要求、防砸性能应达到GA844-2018中A级P类及以上的要求:

b) 单块透明防护板宽度应小于或等于1800mm，高度应大于或等于 1200mm，单块面积应小于或等于 4 m;透明防护板以上未及顶部分应安装钢筋防护栏封至顶部，防护栏应采用热轧带肋钢筋，公称直径应大于或等于 14mm，网格间距应小于或等于150mmx150mm;

c) 透明防护板应采用整片式安装，不应采用多块拼接或错位安装方式；

d) 透明防护板的着弹面应朝向客户活动区，应至少三面嵌入框架，嵌入深度应大于或等于 40mm，其下边与柜台台面平齐或嵌入台面;框架立柱应与地面和房顶牢固连接，框架应采用规格不小于[10槽钢或采用L63x5 角钢，采用其他型材做框架时，其强度应不低于上述型材;

e) 透明防护板上不应开孔。

6、防尾随联动互锁安全门要求：现金业务区出入口应安装防尾随联动互锁安全门，两道门之间的纵深应不小于 1m,防尾随联动互锁安全门应符合 GA576的相关规定。防尾随联动互锁安全门的连接通道不应有通往其他区域的出入口。